# Отчёт по лабораторной работе 2

Предварительная настройка оборудования Cisco

Седохин Даниил Алексеевич

Содержание

# 1. Цель работы

Получить основные навыки по начальному конфигурированию оборудования Cisco.

# 2. Задание

- Сделать предварительную настройку маршрутизатора:

задать имя в виде «город-территория-учётная_записьтип_оборудования-номер» (см. пункт 2.5), например msk-donskaya-osbender-gw-1;

задать интерфейсу Fast Ethernet с номером 0 ip-адрес 192.168.1.254 и маску 255.255.255.0, затем поднять интерфейс;

задать пароль для доступа к привилегированному режиму (сначала в открытом виде, затем — в зашифрованном);

настроить доступ к оборудованию сначала через telnet, затем — через ssh (используя в качестве имени домена donskaya.rudn.edu);

сохранить и экспортировать конфигурацию в отдельный файл.

- Сделать предварительную настройку коммутатора:

задать имя в виде «город-территория-учётная_записьтип_оборудования-номер» (см. пункт 2.5), например msk-donskaya-osbender-sw-1;

задать интерфейсу vlan 2 ip-адрес 192.168.2.1 и маску 255.255.255.0, затем поднять интерфейс;

привязать интерфейс Fast Ethernet с номером 1 к vlan 2;

задать в качестве адреса шлюза по умолчанию адрес 192.168.2.254;

задать пароль для доступа к привилегированному режиму (сначала в открытом виде, затем — в зашифрованном);

настроить доступ к оборудованию сначала через telnet, затем — через ssh (используя в качестве имени домена donskaya.rudn.edu);

для пользователя admin задать доступ 1-го уровня по паролю;

сохранить и экспортировать конфигурацию в отдельный файл.

# 3. Выполнение лабораторной работы

В логической рабочей области Packet Tracer разместите коммутатор, маршрутизатор и 2 оконечных устройства типа PC, соедините один PC с маршрутизатором, другой PC — с коммутатором. (рис. 1).

Рисунок 1: Воспроизведение топологии сети с двумя оконечными устройствами, маршрутизатором и коммутатором

Проведите настройку маршрутизатора в соответствии с заданием, ориентируясь на приведённую ниже часть конфигурации маршрутизатора.

Ниже приведены команды, для первичной найстройки маршрутизатора:

Router >enable

Router#configure terminal

Router(config)#hostname msk−donskaya −gw−1

msk−donskaya −gw −1(config)#interface f0/0

msk−donskaya −gw −1(config −if)#no shutdown

msk−donskaya −gw −1(config −if)#ip address 192.168.1.254 255.255.255.0

msk−donskaya −gw −1(config)#line vty 0 4

msk−donskaya −gw −1(config −line)#password cisco

msk−donskaya −gw −1(config −line)#login

msk−donskaya −gw −1(config)#line console 0

msk−donskaya −gw −1(config −line)#password cisco

msk−donskaya −gw −1(config −line)#login

msk−donskaya −gw −1(config)#enable secret cisco

msk−donskaya −gw −1(config)#service password −encryption

msk−donskaya −gw −1(config)#username admin privilege 1 secret cisco

msk−donskaya −gw −1(config)#ip domain −name donskaya.rudn.edu

msk−donskaya −gw −1(config)#crypto key generate rsa

msk−donskaya −gw −1(config)#line vty 0 4

msk−donskaya −gw −1(config −line)#transport input ssh (рис. 2).

Рисунок 2: Настройка маршрутизатора

Проведите настройку коммутатора в соответствии с заданием, ориентируясь на приведённую ниже часть конфигурации коммутатора.

Ниже приведены команды, для первичной найстройки коммутатора:

Switch >enable

Switch#configure terminal

Switch(config)#hostname msk−donskaya −sw−1

msk−donskaya −sw −1(config)#interface vlan2

msk−donskaya −sw −1(config −if)#no shutdown

msk−donskaya −sw −1(config −if)#ip address 192.168.2.1 255.255.255.0

msk−donskaya −sw −1(config)#interface f0/1

msk−donskaya −sw −1(config −if)#switchport mode access

msk−donskaya −sw −1(config −if)#switchport access vlan 2

msk−donskaya −sw −1(config)#ip default −gateway 192.168.2.254

msk−donskaya −sw −1(config)#line vty 0 4

msk−donskaya −sw −1(config −line)#password cisco

msk−donskaya −sw −1(config −line)#login

msk−donskaya −sw −1(config)#line console 0

msk−donskaya −sw −1(config −line)#password cisco

msk−donskaya −sw −1(config −line)#login

msk−donskaya −sw −1(config)#enable secret cisco

msk−donskaya −sw −1(config)#service password −encryption

msk−donskaya −sw −1(config)#username admin privilege 1 secret cisco

msk−donskaya −sw −1(config)#ip domain −name donskaya.rudn.edu

msk−donskaya −sw −1(config)#crypto key generate rsa

msk−donskaya −sw −1(config)#line vty 0 4

msk−donskaya −sw −1(config −line)#transport input ssh (рис. 3).

Рисунок 3: Настройка коммутатора

Проверьте работоспособность соединений с помощью команды ping. (рис. 4).

Рисунок 4: Проверка работоспособности соединений с помощью команды ping

Попробуем подключиться к коммутатору и маршрутизатору по протоколу удалённого доступа (telnet, ssh). Для подключения по протоколу удаленного доступа telnet предварительно изменили конфигурацию и добавили этот протокол помимо ранее добавленного протокола ssh. (рис. 5).

Рисунок 5: Подключение к маршрутизатору по протоколу удаленного достпуа telnet и ssh

Аналогичные действия для подключения по протоколам удаленного доступа telnet и ssh, добавив протокол telnet в разделе конфигураций на коммутаторе. (рис. 6).

Рисунок 6: Подключение к коммутатору по протоколу удаленного достпуа telnet и ssh

# 4. Контрольные вопросы

- Возможные способы подключения к сетевому оборудованию: Консольное подключение (console) — через консольный порт с использованием консольного кабеля (обычно RS-232 к RJ-45) для первоначальной настройки

Удалённое подключение через сеть:

Telnet — нешифрованное подключение (порт 23)

SSH — защищённое шифрованное подключение (порт 22)

HTTP/HTTPS — через веб-интерфейс (если поддерживается)

- Подключение оконечного оборудования к маршрутизатору: Прямой кабель (Straight-through)

Почему: Маршрутизатор (как DTE-устройство) и PC (как DTE) соединяются через промежуточное устройство, но в данном случае маршрутизатор выступает в роли концентратора сети, и его порт настроен как MDI-X (или используется автоопределение). Прямой кабель используется при соединении разнотипных устройств (DTE к DCE).

- Подключение оконечного оборудования к коммутатору: Прямой кабель (Straight-through)

Почему: Коммутатор имеет порты MDI-X (Auto-MDIX), а PC имеет порт MDI. Прямой кабель используется для соединения разнотипных интерфейсов (MDI к MDI-X).

- Подключение коммутатора к коммутатору: Перекрёстный кабель (Crossover)

Почему: При соединении однотипных устройств (коммутатор-коммутатор) используются порты одного типа (MDI-X к MDI-X), поэтому требуется перекрёстный кабель. Однако в современном оборудовании с поддержкой Auto-MDIX можно использовать и прямой кабель, так как устройства автоматически определяют тип соединения.

- Способы настройки доступа к сетевому оборудованию по паролю: Пароль на консоль (line console 0): для доступа через консольный порт

Пароль на виртуальные терминалы (line vty): для удалённого доступа (Telnet/SSH)

Пароль на привилегированный режим (enable password/enable secret): для доступа к режиму глобальной конфигурации

Локальная база пользователей (username/password): для аутентификации при удалённом доступе (особенно для SSH)

Шифрование паролей (service password-encryption): для защиты паролей в конфигурационном файле

- Способы настройки удалённого доступа и предпочтительный вариант: Способы удалённого доступа:

Telnet: передача данных и паролей в открытом (незашифрованном) виде

SSH (Secure Shell): все данные шифруются, включая пароли

Предпочтительный способ: SSH

Почему:

Безопасность: все данные шифруются, включая пароли (в Telnet пароли передаются в открытом виде)

Аутентификация: поддерживает как парольную, так и ключевую аутентификацию

Целостность данных: гарантирует, что данные не были изменены во время передачи

Конфиденциальность: защищает от перехвата трафика

# 5. Выводы

Я получил основные навыки по начальному конфигурированию оборудования Cisco.