# Отчёт по лабораторной работе 10

Настройка списков управления доступом (ACL)

Седохин Даниил Алексеевич

Содержание

# 1. Цель работы

Освоить настройку прав доступа пользователей к ресурсам сети.

# 2. Задание

В рабочей области проекта подключите ноутбук администратора с именем admin к сети к other-donskaya-1 с тем, чтобы разрешить ему потом любые действия, связанные с управлением сетью. Для этого подсоедините ноутбук к порту 24 коммутатора msk-donskaya-sw-4 и присвойте ему статический адрес 10.128.6.200, указав в качестве gateway-адреса 10.128.6.1 и адреса DNS-сервера 10.128.0.5 (рис. 1).

Рисунок 1: Размещение ноутбука администратора с именем admin-dasedokhin

Настройка доступа к web-серверу по порту tcp 80:

msk−donskaya −gw −1#configure terminal

msk−donskaya −gw −1(config)#ip access −list extended servers −out

msk−donskaya −gw −1(config −ext−nacl)#remark web

msk−donskaya −gw −1(config −ext−nacl)#permit tcp any host 10.128.0.2 eq 80 (рис. 2).

Рисунок 2: Настройка доступа к web-серверу по порту tcp 80

Добавление списка управления доступом к интерфейсу:

msk−donskaya −gw −1#configure terminal

msk−donskaya −gw −1(config)#interface f0/0.3

msk−donskaya −gw −1(config −subif)#ip access −group servers −out out (рис. 3).

Рисунок 3: Добавление списка управления доступом к интерфейсу

Дополнительный доступ для администратора по протоколам Telnet и FTP:

msk−donskaya −gw −1#configure terminal

msk−donskaya −gw −1(config)#ip access −list extended servers −out

msk−donskaya −gw −1(config −ext−nacl)#permit tcp host 10.128.6.200 host 10.128.0.2 range 20 ftp

msk−donskaya −gw −1(config −ext−nacl)#permit tcp host 10.128.6.200 host 10.128.0.2 eq telnet (рис. 4).

Рисунок 4: Дополнительный доступ для администратора по протоколам Telnet и FTP

Убедимся, что с узла с ip-адресом 10.128.6.200 есть доступ по протоколу FTP. Для этого в командной строке устройства администратора введите ftp 10.128.0.2, а затем по запросу имя пользователя cisco и пароль cisco (рис. 5).

Рисунок 5: Проверка доступа по протоколу FTP с ноутбука

Попробуем провести аналогичную процедуру с другого устройства сети. Убедитесь, что доступ будет запрещён. (рис. 6).

Рисунок 6: Проверка подключения с другого устройства

Настройка доступа к файловому серверу:

msk−donskaya −gw −1#configure terminal

msk−donskaya −gw −1(config)#ip access −list extended servers −out

msk−donskaya −gw −1(config −ext−nacl)#remark file

msk−donskaya −gw −1(config −ext−nacl)#permit tcp 10.128.0.0 0.0.255.255 host 10.128.0.3 eq 445

msk−donskaya −gw −1(config −ext−nacl)#permit tcp any host 10.128.0.3 range 20 ftp (рис. 7).

Рисунок 7: Настройка доступа к файловому серверу

(рис. 8).

Рисунок 8: Проверка выделенных адресов оконечным устройствам и доступность устройств из разных подсетей

Настройка доступа к почтовому серверу:

msk−donskaya −gw −1#configure terminal

msk−donskaya −gw −1(config)#ip access −list extended servers −out

msk−donskaya −gw −1(config −ext−nacl)#remark mail

msk−donskaya −gw −1(config −ext−nacl)#permit tcp any host 10.128.0.4 eq smtp

msk−donskaya −gw −1(config −ext−nacl)#permit tcp any host 10.128.0.4 eq pop3 (рис. 9).

Рисунок 9: Настройка доступа к почтовому серверу

Настройка доступа к DNS-серверу:

msk−donskaya −gw −1#configure terminal

msk−donskaya −gw −1(config)#ip access −list extended servers −out

msk−donskaya −gw −1(config −ext−nacl)#remark dns

msk−donskaya −gw −1(config −ext−nacl)#permit udp 10.128.0.0 0.0.255.255 host 10.128.0.5 eq 53 (рис. 10).

Рисунок 10: Настройка доступа к DNS-серверу

Разрешение icmp-запросов:

msk−donskaya −gw −1#configure terminal

msk−donskaya −gw −1(config)#ip access −list extended servers −out

msk−donskaya −gw −1(config −ext−nacl)#1 permit icmp any any

Здесь демонстрируется явное управление порядком размещения правил — правило разрешения для icmp-запросов добавляется в начало списка контроля доступа. Номера строк правил в списке контроля доступа можно посмотреть с помощью команды

msk−donskaya −gw −1#show access −lists (рис. 11).

Рисунок 11: Разрешение icmp-запросов

Настройка доступа для сети Other (требуется наложить ограничение на исходящий из сети Other трафик, который по отношению к маршрутизатору msk-donskaya-gw-1 является входящим трафиком):

msk−donskaya −gw −1#configure terminal

msk−donskaya −gw −1(config)#ip access −list extended other −in

msk−donskaya −gw −1(config −ext−nacl)#remark admin

msk−donskaya −gw −1(config −ext−nacl)#permit ip host 10.128.6.200 any

msk−donskaya −gw −1(config −ext−nacl)#exit

msk−donskaya −gw −1(config −subif)#interface f0/0.104

msk−donskaya −gw −1(config −subif)#ip access −group other −in in (рис. 12).

Рисунок 12: Настройка доступа для сети Other

Настройка доступа администратора к сети сетевого оборудования:

msk−donskaya −gw −1#configure terminal

msk−donskaya −gw −1(config)#ip access −list extended management −out

msk−donskaya −gw −1(config −ext−nacl)#remark admin

msk−donskaya −gw −1(config −ext−nacl)#permit ip host 10.128.6.200 10.128.1.0 0.0.0.255

msk−donskaya −gw −1(config −ext−nacl)#exit

msk−donskaya −gw −1(config)#interface f0/0.2

msk−donskaya −gw −1(config −subif)#ip access −group management −out out (рис. 13).

Рисунок 13: Настройка доступа администратора к сети сетевого оборудования

# 3. Самостоятельная работа

Проверьте корректность установленных правил доступа, попытавшись получить доступ по различным протоколам с разных устройств сети к подсети серверов и подсети сетевого оборудования. (рис. 14).

Рисунок 14: Проверка корректности установленных правил доступа

Разрешите администратору из сети Other на Павловской действия, аналогичные действиям администратора сети Other на Донской (рис. 15).

Рисунок 15: Подключение ноутбука для Павловской

Настройка на маршрутизаторе и проверка успешного подключения ноутбука (рис. 16).

Рисунок 16: Проверка подключения ноутбука

IP конфигурация для admin-pavlovskaya-dasedokhin (рис. 17).

Рисунок 17: Подключение ноутбука для Павловской

# 4. Контрольные вопросы

1 Как задать действие правила для конкретного протокола? В расширенном ACL действие для конкретного протокола задаётся указанием протокола (tcp, udp, icmp, ip и др.) после команды permit или deny. Пример: permit tcp any host 10.128.0.2 eq 80 — разрешает только TCP-трафик к порту 80.

2 Как задать действие правила сразу для нескольких портов? Используется оператор range, за которым указываются начальный и конечный порты. Пример: permit tcp any host 10.128.0.3 range 20 21 — разрешает доступ к портам 20 и 21 (FTP).

3 Как узнать номер правила в списке прав доступа? С помощью команды show access-lists. В выводе слева от каждого правила отображается его порядковый номер (например, 10, 20, 30).

4 Каким образом можно изменить порядок применения правил в списке контроля доступа? Используя номера строк. Например: ip access-list extended servers-out → затем 15 permit icmp any any — правило будет вставлено между существующими правилами с номерами 10 и 20. Номера можно назначать явно, чтобы управлять порядком.

# 5. Выводы

Я освоил настройку прав доступа пользователей к ресурсам сети.